Аналитика инженерного решения

Система групповой транспортировки груза 4–6 мультироторными БПЛА

# 1. Сопоставление аналогов с требованиями

Характеристики аналогов приведены по сводной таблице проектов. Условные обозначения: ✓ — соответствует требованию, ~ — соответствует частично, ✗ — не соответствует, н/д — нет данных.

Таблица 1 — Соответствие аналогов требованиям к инженерному решению

| Проект | Кол-во БПЛА (треб. 4–6) | Груз (треб. 10–20 кг) | Распределение нагрузки / устойчивость | Автоматизация | Реальные условия (ветер, открытая местность) | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Freespace Operations | ✓ 2–4+ | ✓ до 100 кг (с запасом) | ✓ трос/сцепка, прямая связь между дронами | ✓ | ✓ коммерческий контракт | Внедрение |
| TU Delft | ✓ до 4 (сим. — 9) | н/д | ✓ тросовая подвеска, оптимизация траектории | ✓ | ✗ лабораторные испытания | Исследование |
| Georgia Tech | ✓ 4 (масштабируется) | ✗ 5,4 кг | ✓ модульный контейнер | ✓ автостыковка | не подтверждено | Прототип |
| Push-based Lift | ✗ 2 | ✗ ~2,5 кг/дрон | ~ толкающий подъём (SBT + 3-DEE) | ✓ | ✗ лабораторные испытания | Исследование |
| ETH Zurich | ✓ 3+ | н/д | ✓ | ✓ FMA, обучение через практику | ✗ исследовательское демо | Исследование |
| Академия «Калашников» | ✓ 4 | ~ до 10 кг на рой (нижняя граница) | ✓ MESH-роя | ✓ дрон-маяк | ~ испытания | Прототип |
| «Умные дроны» + НГУ | ✓ масштабируется | н/д | н/д | ✓ платформа SmartDrones | н/д | Разработка, релиз 2026 |
| X5 Group | ~ от 2 на точку | ~ до 10 кг (индивидуальная доставка) | ✗ совместного подъёма нет | ✓ SaaS/PaaS | ✓ | Тендер |
| Наш проект | 4–6 | 10–20 кг | тросовый подвес, равномерное распределение | автоматическое групповое управление | −10…+35 °C, ветер до 8–10 м/с, открытая местность | — |

Позиционирование. Большинство аналогов — лабораторные исследования с малой массой груза (до 5 кг). Единственное промышленное решение (Freespace Operations) ориентировано на грузы до 100 кг. Ближайший отечественный аналог — проект Академии «Калашников» (4 БПЛА, до 10 кг, MESH-связь). Разрабатываемое решение занимает промежуточную и фактически незанятую нишу: 10–20 кг, линейное масштабирование с 4 до 6 БПЛА, эксплуатация на открытой местности при ветре.

# 2. Конструктивно-эксплуатационные характеристики

## 2.1. Грузоподъёмность одного БПЛА

Требования на итоговых испытаниях задают линейное масштабирование: группа из 4 БПЛА должна поднимать 400 %, из 6 БПЛА — 600 % от грузоподъёмности одного БПЛА (P₁). Сопоставление с диапазоном суммарного груза 10–20 кг даёт:

- при 4 БПЛА: 4·P₁ ≥ 10 кг → P₁ ≥ 2,5 кг;

- при 6 БПЛА: 6·P₁ ≤ 20 кг → P₁ ≤ 3,3 кг.

Следовательно, требования внутренне согласованы при P₁ ≈ 2,5–3,3 кг. Этому соответствует класс квадро- или гексакоптеров со взлётной массой порядка 8–12 кг.

Таблица 2 — Требуемая грузоподъёмность группы

| Состав группы | Требуемая грузоподъёмность | При P₁ = 2,5–3,3 кг |
| --- | --- | --- |
| 1 БПЛА | 100 % (P₁) | 2,5–3,3 кг |
| 4 БПЛА | 400 % (4·P₁) | 10–13 кг |
| 6 БПЛА | 600 % (6·P₁) | 15–20 кг |

## 2.2. Эффективность группового подъёма

Требование «400 % / 600 %» предполагает 100 %-ную эффективность группы, что на практике недостижимо без запаса тяги. Источники потерь:

- наклон тросов — на подъём работает только вертикальная составляющая натяжения (cos θ);

- масса системы подвеса (тросы, рама, замки) уменьшает полезный груз;

- парирование ветра расходует часть тяги на горизонтальную составляющую.

Таблица 3 — Потери подъёмной силы от наклона троса

| Угол отклонения троса от вертикали, θ | Доля натяжения, работающая на подъём (cos θ) | Потери |
| --- | --- | --- |
| 0° | 100 % | 0 % |
| 10° | 98 % | 2 % |
| 20° | 94 % | 6 % |
| 30° | 87 % | 13 % |

Рекомендация: проектировать каждый БПЛА с запасом тяги 15–25 % сверх P₁; в программе и методике испытаний явно зафиксировать, входит ли масса подвеса в понятие «груз».

## 2.3. Равномерное распределение нагрузки

Натяжение распределяется поровну только при симметричной геометрии, когда центр масс груза находится под геометрическим центром группы. Необходимо предусмотреть:

- датчики натяжения (тензодатчики) на каждом тросе;

- выравнивание натяжений по обратной связи в контуре управления.

## 2.4. Устойчивость системы

Основная угроза устойчивости — маятниковые колебания подвешенного груза. Период колебаний T = 2π√(L/g); при длине троса L = 2 м он составляет около 2,8 с. Порывы ветра 8–10 м/с возбуждают раскачку, поэтому требуется активное гашение колебаний алгоритмом управления, а также ограничение длины тросов или применение жёсткой рамы-подвеса.

## 2.5. Отказоустойчивость

Этот аспект не указан в требованиях явно, но является ключевым риском безопасности. При отказе одного БПЛА суммарная тяга падает, и при загрузке на 100 % система теряет высоту.

Таблица 4 — Работоспособность группы при отказе одного БПЛА

| Состав группы | Остаток тяги при отказе 1 БПЛА | Допустимый груз без запаса | Допустимый груз при запасе тяги 25 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 БПЛА | 75 % | 3·P₁ (7,5–10 кг) | ≈ 3,75·P₁ |
| 6 БПЛА | 83 % | 5·P₁ (12,5–16,5 кг) | ≈ 6·P₁ (полная) |

Необходимые меры: ограничение груза с учётом отказа одного БПЛА либо соответствующий запас тяги; аварийный сброс груза или парашютная система; алгоритм перераспределения нагрузки между оставшимися БПЛА.

## 2.6. Точность позиционирования груза в точке

Числового требования к точности в исходных требованиях нет, поэтому точность проверена по результатам моделирования. Модель роя повторяет физику симулятора (регулятор положения БПЛА, тросы, сопротивление воздуха): 6 БПЛА, груз 19,8 кг (600 %), предельная сила БПЛА 71 Н (P₁ = 3,3 кг с запасом 25 %). Точность — отклонение груза от точки выгрузки в горизонтальной плоскости при зависании (среднее / максимальное):

- без ветра — 0,03 / 0,04 м;

- ветер 8 м/с с порывами ±2 м/с — 0,12 / 0,21 м;

- ветер 10 м/с с порывами ±3 м/с — 0,20 / 0,39 м;

- после отказа одного из 6 БПЛА — смещение груза около 1 м.

Постоянный ветер на точность почти не влияет (0,07 м при 10 м/с), основной вклад дают порывы; коэффициенты регулятора положения подобраны перебором на модели (ошибка в ветре 10 ± 3 м/с снизилась с 0,53 до 0,20 м). Результаты моделирования подлежат подтверждению в симуляторе Unity измерением положения груза относительно точки выгрузки.

# 3. Условия эксплуатации

Таблица 5 — Влияние условий эксплуатации и меры по обеспечению работоспособности

| Условие | Влияние на систему | Мера |
| --- | --- | --- |
| −10 °C | Снижение ёмкости Li-Po АКБ на 20–30 %, рост внутреннего сопротивления | Подогрев/термоизоляция АКБ, расчёт полётного времени для холодных условий |
| +35 °C | Перегрев двигателей и регуляторов (ESC) при полной нагрузке | Запас по току ESC, контроль температуры, ограничение времени висения |
| Ветер 8–10 м/с | Близко к пределу типовых мультироторов (10–12 м/с); с грузом предел ниже; раскачка груза | Тяговооружённость ≥ 2 на каждый БПЛА, запрет полёта при ветре > 10 м/с, активное гашение колебаний |
| Открытая местность | Хороший приём GNSS, но точности 1–3 м недостаточно для удержания строя | RTK-GNSS (сантиметровая точность), MESH-радиосеть между БПЛА |

# 4. Пользовательские требования к эксплуатации

Таблица 6 — Реализация пользовательских требований

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Простота запуска | Запуск группы одной командой; синхронный взлёт |
| Автоматизация управления | Схема «ведущий–ведомые» (аналог дрона-маяка) или децентрализованное управление; оператор задаёт только маршрут; основа — PX4/ArduPilot с надстройкой группового управления |
| Надёжность работы | Резервирование канала связи, сторожевые механизмы, журналирование полёта, отработка потери связи (зависание/посадка) |
| Безопасность эксплуатации | Геозона, запрет пролёта над людьми, аварийный сброс груза / парашют; постановка БВС массой 0,15–30 кг на учёт (Постановление Правительства РФ № 658 от 25.05.2019) |

# 5. Иные требования

Требования к типу БПЛА (мультироторные), количеству (4–6), совместной работе в группе и наличию системы подвеса груза согласуются с решениями ведущих аналогов (TU Delft, Freespace Operations, Академия «Калашников»). Мультироторная схема обеспечивает висение и точное позиционирование, необходимые для совместной переноски груза; тросовый подвес упрощает конструкцию и позволяет менять число БПЛА в группе без переделки узла крепления груза.

# 6. Выводы

- Требования внутренне согласованы при грузоподъёмности одного БПЛА P₁ ≈ 2,5–3,3 кг.

- Наиболее сложное требование — линейность 400 % / 600 %: для его выполнения необходим запас тяги каждого БПЛА 15–25 %.

- Ключевые технические задачи — выравнивание натяжений тросов, гашение колебаний груза и сохранение работоспособности при отказе одного БПЛА. Ни один из лабораторных аналогов не подтвердил их решение в условиях открытой местности.

- Ближайший аналог — проект Академии «Калашников»; отличие разрабатываемого решения — диапазон груза 10–20 кг, масштабирование до 6 БПЛА и работа при ветре до 10 м/с.